# MechDog C 에스코트 MQTT 토픽 명세

Oct 4, 2026 · @최현수

## 개요

MechDog C(목적지 유도·에스코트)는 팀 브로커에서 B의 목적지 결과를 구독해 자동 출발하고, 에스코트 상태를 1초마다 발행합니다. 기준은 B파트 안내 문서(목적지 결과 토픽, 2026-10-04)입니다.

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 브로커 | 192.168.45.222:11883 (A 브로커, 네트워크 변경 시 담당자 공지) |
| 프로토콜 | MQTT 5.0, 사용자 인증 + ACL |
| C 계정 | mechdog_c (비밀번호는 담당자 간 별도 전달, 문서·Git에 기록 금지) |
| 클라이언트 ID | mechdog_c-escort |
| 구현 | escort_wifi.py (노트북) |

모든 메시지는 팀 공통 봉투(ver, msg_id, ts, src, session_id, payload)를 사용하고, 내용은 payload 안에 msg_type과 함께 넣습니다.

## 토픽 요약

| 토픽 | 방향 | 내용 | 주기 | QoS | retain | 권한 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mechdog/v1/dialog/result | B → C | 목적지 확정 (자동 출발 트리거) | 방문자 수락 시 1번 | 1 | X | 구독 확인됨 |
| mechdog/v1/escort/status | C → 팀 | 에스코트 상태 | 1초마다 (대기 중에도) | 1 | X | 발행 확인 필요 |
| mechdog/v1/escort/alert | C → 팀 | 경고 | 중단·오류 시 1번 | 1 | X | 발행 확인 필요 |

## 구독: mechdog/v1/dialog/result

B가 "직접 안내해 드릴까요?"에 방문자가 수락하고 C가 idle일 때 한 번 보냅니다. C는 payload.destination으로 출발합니다.

{
  "ver": 1,
  "msg_id": "f6504a1322424feb8e3a41aca1c254b1",
  "ts": "2026-10-04T15:52:31.204118+09:00",
  "src": "mechdog_b",
  "session_id": "sess-20261004155210-mechdog_a-3f9c1d02",
  "payload": {
    "msg_type": "dialog.result",
    "destination": "safety_training_room",
    "purpose": "교육 받으러 왔어요",
    "confidence": 0.9,
    "retry_count": 0
  }
}

C 처리 규칙 (2026-10-04 시험 완료)

| 상황 | C 동작 |
| --- | --- |
| ver≠1, src≠mechdog_b, msg_type≠dialog.result | 이동 안 함, 운영 로그 기록 |
| 이미 받은 msg_id | 조용히 무시 (QoS 1 중복) |
| 이미 출발한 session_id | 재출발 안 함, 운영 로그 기록 |
| C가 idle | 해당 목적지로 자동 출발 |
| C가 idle이 아님 | 이동 안 함, 운영 로그(escort_ops.log) 기록 |
| 허용되지 않았거나 경로 파일에 없는 목적지 | 이동 안 함, invalid_destination 경고 발행 |

목적지 코드 (C 경로 파일도 같은 코드 사용)

| 코드 | 장소 |
| --- | --- |
| reception | 안내데스크 |
| meeting_room_1 | 회의실 1 |
| safety_training_room | 안전교육장 |
| inbound_dock | 입고 도크 |
| outbound_dock | 출고 도크 |
| inspection_area | 검수장 |
| elevator_hall | 엘리베이터 (2층 · 사무실) |
| exit_gate | 나가는 곳 |

## 발행: mechdog/v1/escort/status

C는 상태를 1초마다 발행하고, 상태가 바뀌면 즉시 한 번 더 보냅니다. B는 3초 넘게 안 오거나 idle이 아니면 "모든 안내견이 안내 중"으로 판단합니다. 시험에서 최대 발행 간격은 1.0초였습니다.

{
  "ver": 1,
  "msg_id": "dca5ecce197e4705825e326cad8cb25e",
  "ts": "2026-10-04T16:19:58.210+09:00",
  "src": "mechdog_c",
  "session_id": "sess-20261004155210-mechdog_a-3f9c1d02",
  "payload": {
    "msg_type": "escort.status",
    "robot_id": 3,
    "state": "moving",
    "detail": "안전교육장 방향으로 출발",
    "context": "outbound"
  }
}

| state | 의미 |
| --- | --- |
| idle | 출발지에서 대기, 새 안내 가능 |
| moving | 이동 중. context: outbound(목적지로) / reception(출발지로 복귀). 사람 대기·터치 일시정지도 포함 |
| arrived | 목적지 도착, 인사 후 터치 대기 |
| aborted | 에스코트 중단 (회피 실패, 비상정지 등). 로봇을 출발지에 되돌린 뒤 운영자가 idle 명령을 입력할 때까지 유지 |

- 출발부터 출발지 복귀까지 B가 준 session_id를 넣고, 대기 중에는 null입니다.

- idle은 출발지 복귀를 마친 뒤에만 발행합니다.

- C 프로그램이 꺼지면 발행이 멈춰, B는 3초 뒤 자동으로 "안내 불가"로 판단합니다.

## 발행: mechdog/v1/escort/alert

에스코트가 중단될 때 한 번 발행합니다.

{
  "ver": 1,
  "msg_id": "2b2c9b67-9ef0-4ae0-b328-6c9d679c4868",
  "ts": "2026-10-04T16:11:54.744+09:00",
  "src": "mechdog_c",
  "session_id": "sess-20261004155210-mechdog_a-3f9c1d02",
  "payload": {
    "msg_type": "alert.event",
    "level": "WARNING",
    "reason": "escort_lost",
    "detail": "4회 회피 시도 후에도 막힘"
  }
}

| reason | 발생 조건 |
| --- | --- |
| escort_lost | 장애물 회피 4회 실패 / 터치 일시정지 후 60초 동안 재개 없음 |
| emergency_stop | 노트북에서 q 키 또는 Ctrl+C로 중단 |
| invalid_destination | 허용되지 않았거나 경로 파일에 없는 목적지 수신 |

카메라가 켜져 있으면 snapshot_path(C 노트북 기준 경로)가 추가됩니다.

## 확인 필요 사항

- ☐ mechdog_c 계정의 mechdog/v1/escort/status, mechdog/v1/escort/alert 발행 권한

- ☐ payload 필드가 contracts/team4/mechdog_messages.schema.json과 일치하는지 (특히 robot_id, detail, context, snapshot_path)

- ☐ 경고 토픽을 D파트 대시보드가 구독하는지, 사진을 띄울지 여부